http://i3412.com/

## Ультразвуковой отпугиватель собак, кошек, белок, грызунов LS-937CD

ВНИМАНИЕ! Не использовать отпугиватель внутри помещений, где находятся люди или домашние любимцы.

Отпугиватель предназначен для отпугивания от Вашего жилища или с прочих открытых пространств собак, кошек, белок и прочих животных. Устройство не использует никаких химических или ядовитых реагентов. Применяется на площадках или садах перед коттеджами, отелями, домами, открытыми стоянками для автомобилей и т.д.

Работа.

Устройство излучает ультразвук частотой от 16 до 23 КГц и таким образом отпугивает непрошенных животных с территории площадью не менее 200 кв.м. с радиусом около 15 м и углом 90 градусов в направлении от фронта установленного отпугивателя. Индикатор светится при работе изделия.

Установите прибор, например, на стене строения и направьте излучателем от дома. Питание осуществляется от адаптера и безопасно, так как его величина 9 В.

Деревья, густые кусты  и прочие преграды могут снизить дальность и эффективность действия отпугивателя.

Не допускайте попадания прямых осадков (дождя, снега) в отпугиватель.

Отключайте отпугиватель, когда Вы выпускаете домашних животных на улицу в зону действия отпугивателя.

Характеристики:

Питание…………………9В – от адаптера питания

Частота………………….16000 – 23000 Гц

Мощность………………130 Дб

Площадь отпугивания….до 200 кв. метров.

Размер…………………...145 х 138 х 82 мм

Потребление…………….1,5 Вт