# www.i3412.com

Система  подсчета посетителей

WorkProf+ Standart

Горизонтальный ИК-датчик

- ПАСПОРТ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный ИК-датчик входит в состав оборудования программно-аппаратного комплекса подсчета посетителей WorkProf+ Standart. Он предназначен для сбора информации о движении посетителей через проходы различной ширины с идентификацией направления их движения.

Наибольшая точность подсчета (свыше 95%) обеспечивается при установке горизонтальных ИК-датчиков в проходах шириной до 3 метров. Возможна установка ИК-датчиков при ширине прохода до 6 метров с низкой интенсивностью движения.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- ИК-передатчик (рис.1)				1 шт,

- ИК-приемник (рис.2)				1 шт,

- Блок питания 12В, 100 mA			1 шт,

- Преобразователь интерфейса       		1 шт,

- Программное обеспечение WorkProf  		1 шт.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания………………………………………..(187-242)В 50Гц

Мощность потребления от сети………………………………………...1,2Вт

Температура окружающей среды…………………………………….0..+40С

Габаритные размеры……………………………………………..90х50х25мм

Масса……………………………………………………………………0,080кг

Средний срок службы……………………………………………………10лет

В

+12В

А

Земля

Земля

+12В

- Рис.1                                                                            Рис.2

- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ИК-датчик устанавливается на высоте 1,3-1,4 метра от пола. Передатчик и приемник должны располагаться строго напротив друг друга.

- Датчик работает по принципу прерывания двойного луча. Прямой оптический луч идет от передатчика к приемнику. При перекрытии луча срабатывает приемник и к компьютеру поступает сигнал о перекрытии луча. Когда луч освобождается, то к компьютеру поступает сигнал о том, что луч не перекрыт. Использование двух лучей позволяет определить направление прохода посетителей. Место, время хранения и варианты обработки данных зависят от конфигурации оборудования и версии программного обеспечения.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИК-ДАТЧИКА

1. Внешним осмотром ИК-датчика убедиться в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой.

2. Установить ИК-передатчик и ИК-приемник на высоте 1,3-1,4 м от пола. Устанавливать датчики   необходимо так, чтобы они находились в одной горизонтальной плоскости, строго  напротив друг друга.

3. Проложить кабель (рекомендуется использовать кабель типа UTP) от датчиков к компьютеру.

4. Подключите информационные кабели и питание к  ИК-передатчику через монтажную коробку.

5. Подключите преобразователь интерфейса к компьютеру.

- Свидетельство о приемке и продаже

| Свидетельство о приемке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик посетителей WorkProf+ Standart № ___________________, |  |  |  |
|  |  |  | заводской номер |
| Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации |  |  |  |
| Отметка ОТК |  |  |  |
| Продан ______________________________________ |  |  |  |
| наименование предприятия торговли |  |  |  |
| Дата продажи _________________________________ |  |  |  |

- Гарантийные обязательства

При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 1 год со дня продажи.

# www.i3412.com