www.i3412.com

Система  подсчета посетителей

WorkProf

Счётчик посетителей WorkProf+ Battery

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Счётчик посетителей «WorkProf+ Battery» предназначен для подсчёта посетителей через проходы различной  ширины. Наибольшая точность подсчета  (> 95%) обеспечивается при установке горизонтальных ИК-датчиков в проходах шириной до двух метров. Возможна установка ИК-датчиков при ширине прохода до 4 метров с низкой интенсивностью движения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ИК-датчик устанавливается на высоте 1,3-1,4 метра от пола. Передатчик и приемник должны располагаются строго напротив друг друга, чтобы импульсы, подаваемые передатчиком, улавливались фотоприёмниками.  При  правильной последовательности перекрытий фотоприёмников приемник осуществляет подсчёт и на дисплее отображается информация о количестве посетителей.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ ИК-ДАТЧИКОВ

1. Внешним осмотром ИК-датчиков убедиться в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой.

2. Установить ИК-передатчик и ИК-приемник на высоте 1,3-1,4 м от пола, как показано на рис.1. Устанавливать датчики необходимо так, чтобы они находились в одной горизонтальной плоскости, строго  напротив друг друга.

Правильность установки контролируется в режиме «ТЕСТ», при перекрытии прохода должны гаснуть вертикальные сегменты индикатора со стороны перекрываемого фотоприёмника. Когда оба фотоприёмника открыты, не должно быть пропаданий вертикальных сегментов индикатора. Пропадание вертикальных сегментов говорит о нестабильности приема сигнала передатчика, помехе, или засветке. Для выхода из режима тест нажать кнопку «СБРОС».

Рис. 1

У приёмника снизу находятся два отверстия с кнопками слева

направо («СБРОС», «ВЫВОД ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДО СБРОСА»/«ТЕСT») рис. 2.

«ВЫВОД ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДО СБРОСА»/«ТЕСT»

- нажатие кнопки – вывод последнего значения

- удерживание кнопки более 1 с – режим «ТЕСТ»

Рис. 2

«ВЫВОД ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДО СБРОСА»/«ТЕСT»

«СБРОС»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ИК-передатчик (рис.3)				1 шт,

- ИК-приемник (рис.4)				1 шт,

- Комплект батареек типа АА 			4 шт,

- Инструкция по установке и настройке		1 шт.

Рис . 3			Рис. 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание						4 элемента типа АА - 1.5V

Температура окружающей среды			0..+40С

Габаритные размеры					105х58х 25ммг

Свидетельство о приемке и продаже

| Свидетельство о приемке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Счётчик WorkProf+ Battery № ___________________, |  |  |  |
|  |  |  | заводской номер |
| Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации |  |  |  |
| Отметка ОТК |  |  |  |
| Продан ______________________________________ |  |  |  |
| наименование предприятия торговли |  |  |  |
| Дата продажи _________________________________ |  |  |  |

Гарантийные обязательства

При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 1 год со дня продажи.

www.i3412.com